KẾ HOẠCH DỰ ÁN IoT

Hệ thống quản lý bể cá thông minh

Tên tệp: IoT-fish-tank-plan · Phiên bản 1.0 · Cập nhật ngày 29/10/2026 · Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dành cho: các thành viên nhóm và mọi AI/agent hỗ trợ thực hiện hoặc hướng dẫn từng bước.

Lưu ý: Tài liệu tổng hợp toàn bộ thông tin nhóm đã cung cấp (linh kiện, mục tiêu, tiến độ Giai đoạn 0 và 1, thông tin triển khai EMQX Cloud) và kế hoạch chi tiết Giai đoạn 0 đến 8 kèm hướng dẫn và kiểm thử. Mật khẩu không được ghi trong tài liệu này.

### Mục lục

- A. Hướng dẫn dành cho AI/agent (đọc trước)

- B. Tóm tắt dự án

- C. Danh mục linh kiện của nhóm

- D. Phát hiện kỹ thuật quan trọng

- E. Thông số cố định (nguồn sự thật duy nhất)

- F. Trạng thái hiện tại (Giai đoạn 0 và 1)

- G. Kế hoạch chi tiết Giai đoạn 0 đến 8

- H. Phụ lục: xử lý sự cố, câu hỏi cần xác nhận, thuật ngữ, nguồn tham khảo

# A. Hướng dẫn dành cho AI/agent (đọc trước)

Tài liệu này là bản kế hoạch duy nhất và đầy đủ của dự án. Nếu bạn là AI/agent, hãy đọc hết mục A đến F trước khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào của nhóm, rồi làm theo mục G.

## A1. Nguyên tắc dùng tài liệu

- Mục E (Thông số cố định) là nguồn sự thật duy nhất về địa chỉ broker, tài khoản, topic, định dạng JSON, sơ đồ chân và ngưỡng mặc định. Nếu nội dung nơi khác mâu thuẫn với mục E thì mục E đúng.

- Không tự đổi tên topic, số chân GPIO hoặc định dạng JSON. Nếu thật sự cần đổi: báo nhóm, sửa mục E trước, rồi mới sửa code.

- Mục ghi CẦN XÁC NHẬN là thông tin chưa có bằng chứng. Phải hỏi nhóm (mỗi lần tối đa một câu hỏi) trước khi dựa vào nó.

- Một giai đoạn chỉ xong khi mọi bài kiểm thử của giai đoạn đó đạt (mục Hoàn thành khi). Chưa đạt thì chưa sang giai đoạn sau.

## A2. Cách giao tiếp với nhóm

- Trả lời bằng Tiếng Việt, đơn giản, dễ hiểu. Nhóm là sinh viên, chưa chắc có kinh nghiệm lập trình nhúng.

- Hướng dẫn từng bước, chi tiết, tận tâm. Mỗi bước nêu: làm gì, bấm ở đâu, kết quả đúng trông thế nào, nếu sai thì làm gì.

- Ưu tiên gạch đầu dòng thay vì đoạn văn dài.

- Yêu cầu nhóm dán nội dung Serial Monitor hoặc ảnh chụp màn hình để xác nhận. Không giả định một bước đã đạt nếu chưa thấy bằng chứng.

- Khi đưa code: đưa trọn một tệp chạy được, ghi rõ tên tệp, cách nạp và kết quả mong đợi. Không viết code chỉ đúng một phần.

- Không khẳng định điều chưa kiểm chứng (giao diện console, thông số module). Nói rõ “chưa kiểm chứng” và hướng dẫn cách kiểm tra.

## A3. Quy tắc an toàn và bảo mật

- Không bao giờ yêu cầu, ghi lại hoặc lưu mật khẩu (WiFi, EMQX, API key) vào cuộc trò chuyện, tài liệu hoặc GitHub. Mật khẩu chỉ nhập tại máy của nhóm: qua Serial Monitor, tệp secrets.h (đã nằm trong .gitignore) hoặc form đăng nhập của web.

- Kho GitHub là công khai. Chỉ đưa lên code không chứa bí mật.

- Không nối 5V vào chân GPIO của ESP32 (chỉ chịu tối đa 3,3V). Luôn dùng cầu chia áp cho ngõ ra analog 5V (mục E5).

- Không cấp nguồn servo từ chân 3,3V. Nối chung GND giữa ESP32, servo và mọi module.

- Đầu dò pH không để khô. Nếu số đọc nhảy lung tung khi có bộ sưởi hoặc đèn trong cùng bể, đó là nhiễu điện: ghi lại và tách thử từng thiết bị.

- Cho ăn từ xa luôn có giới hạn số lần và khoảng cách tối thiểu (mục E6).

- Giữ Spend Limit của EMQX bằng 0 để không phát sinh phí.

## A4. Quy trình mỗi bước

- Mục tiêu: nói bước này để làm gì (một câu).

- Chuẩn bị: cần gì, đã đấu dây chưa, đã cài gì.

- Thao tác: các việc cụ thể, theo thứ tự.

- Kiểm thử: làm đúng bảng kiểm thử của giai đoạn; yêu cầu bằng chứng (Serial, ảnh).

- Xử lý lỗi: nếu sai, tra mục Phụ lục H1 trước khi đoán.

- Ghi lại: điền số liệu vào bảng ghi (nếu có) và cập nhật trạng thái ở mục F.

## A5. Ký hiệu dùng trong tài liệu

| Ký hiệu | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| ✔ | Đã xác nhận, có bằng chứng (ảnh chụp hoặc lời nhóm xác nhận) |
| ☐ | Chưa làm |
| ⚠ | Rủi ro hoặc điều cần chú ý |
| CẦN XÁC NHẬN | Chưa có thông tin, agent phải hỏi nhóm |

# B. Tóm tắt dự án

## B1. Thông tin cơ bản

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên dự án | Hệ thống quản lý bể cá thông minh (IoT-fish-tank) |
| Loại | Đề tài IoT do một nhóm sinh viên thực hiện |
| Mô tả ngắn | Bộ kit ESP32 đọc nhiệt độ, pH, độ đục, mực nước của bể cá; cho ăn bằng servo; còi cảnh báo tại chỗ; gửi dữ liệu qua WiFi lên cloud để chủ bể đi xa vẫn theo dõi và điều khiển qua web. |
| Nền tảng chốt | ESP32 (firmware tự viết) + EMQX Cloud Serverless (MQTT) + web tĩnh (HTML/CSS/JS). Không có server backend riêng. |
| Mã tham khảo | FishMaster-main.zip (dự án mã nguồn mở, chỉ để tham khảo, không dùng nguyên) |
| Ngân sách đã chi | 1.151.000 đ (tổng ghi trong tệp linh kiện của nhóm), toàn bộ mua trên Shopee |
| Mạng | WiFi 2.4GHz tại nơi đặt bể. CẦN XÁC NHẬN |
| Số thành viên và vai trò | CẦN XÁC NHẬN (đề xuất 4 vai: firmware, web, cloud và kiểm thử, cơ khí) |
| Hạn nộp | CẦN XÁC NHẬN (kế hoạch đề xuất khoảng 3 tuần) |
| Loài cá, dung tích bể | CẦN XÁC NHẬN (cần để chọn ngưỡng cảnh báo ở mục E6) |
| Ngôn ngữ giao tiếp | Tiếng Việt; hướng dẫn chi tiết, từng bước, ưu tiên gạch đầu dòng |

## B2. Mục tiêu

- Giám sát: nhiệt độ nước (DS18B20), pH 0–14, độ đục nước, mực nước; hiển thị trên web.

- Cảnh báo tại chỗ: còi kêu khi chỉ số vượt ngưỡng, kể cả khi mất mạng.

- Cho ăn: theo lịch tự động và bấm từ xa trên web, bằng servo SG90 (đã tự thiết kế rãnh cho ăn).

- Giám sát từ xa: bộ kit kết nối với web frontend qua WiFi và Internet, để chủ nhân đi xa vẫn theo dõi được tình trạng bể cá.

- Viết và nạp firmware vào ESP32; viết và chạy web frontend (dùng web có sẵn hoặc tự viết).

- Kết quả nhóm cần: lắp ghép thành công các linh kiện, kết nối chúng hoàn chỉnh và chạy ổn định, kèm demo và báo cáo.

## B3. Phạm vi

- Trong phạm vi: 4 cảm biến, servo cho ăn, còi, MQTT qua EMQX, web tĩnh, tài liệu, kiểm thử, hiệu chuẩn pH.

- Ngoài phạm vi (làm thêm nếu còn thời gian): thông báo Telegram, lưu lịch sử dài hạn, OTA, nhiều bể, tài khoản người dùng riêng (cần backend).

- Không dùng từ dự án mẫu: màn hình TFT, điều khiển IR, keypad, backend Spring Boot, PostgreSQL, đăng ký tài khoản, email, push.

## B4. Các quyết định đã chốt

| Quyết định | Lý do | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Hướng B: bản gọn, không backend riêng | Nhẹ, dễ làm, miễn phí; mẫu FishMaster cần Java 21, PostgreSQL, SMTP, nhiều tính năng không cần | ✔ Nhóm chọn |
| Broker: EMQX Cloud Serverless | HiveMQ Cloud Serverless đã ngừng nhận cluster mới, đóng hẳn ngày 31/12/2026; EMQX có hạn mức miễn phí hàng tháng | ✔ Nhóm đồng ý và đã tạo deployment |
| Cho ăn bằng servo SG90 loại 360° | Đã mua loại xoay liên tục (xem mục D2) | ✔ Đã mua |
| Tần số còi cảnh báo 1300 Hz | Đo thực tế: to nhất ở 1300 Hz, từ 2000 đến 5000 Hz không kêu | ✔ Nhóm đo |
| Hosting web: GitHub Pages | Miễn phí, có HTTPS (bắt buộc cho WebSocket bảo mật) | ☐ Làm ở Giai đoạn 6 |

Quan trọng: Giả định ban đầu của nhóm: bộ kit đã lắp hoàn chỉnh theo sơ đồ chân ở mục E5. Nhóm chưa xác nhận đã đấu đúng từng dây, nên Giai đoạn 2 kiểm tra lại từng cảm biến trước khi ghép chung.

# C. Danh mục linh kiện của nhóm

Nguồn: 13 ảnh chụp đơn hàng Shopee trong tệp linh_kien_iot.docx. Giá là giá niêm yết trên đơn (chưa trừ voucher, chưa tính phí vận chuyển). Tổng nhóm ghi: 1.151.000 đ (cộng số tiền thanh toán các đơn ra khoảng 1.150.419 đ).

| # | Linh kiện | Phân loại đã đặt | SL | Giá (đ) | Ghi chú kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit ESP32 38 chân CP2102 (PVN Điện Tử) | ESP32-38P TypeC+1M | 1 | 135.648 | Tiêu đề ghi Micro USB, phân loại ghi Type-C: CẦN XÁC NHẬN cổng thực tế |
| 2 | Đế mở rộng ESP32 38 chân | Đế 38 chân | 1 | 60.000 | Ra chân GPIO, 5V, 3V3, GND dạng 3 hàng; ảnh cho thấy có cổng nguồn |
| 3 | Cảm biến nhiệt độ chống nước DS18B20 | 1 BỘ | 1 | 78.311 | Đầu dò inox dây khoảng 1m, kèm module adapter nhỏ 3 chân |
| 4 | Module cảm biến độ đục nước | Biến thể C | 1 | 290.634 | Đầu dò xanh và bo mạch; model cụ thể CẦN XÁC NHẬN |
| 5 | Module pH 0–14 và đầu dò điện cực BNC | Một bộ | 1 | 332.477 | Bo mạch xử lý và đầu dò BNC; cần hiệu chuẩn |
| 6 | Mô-đun cảm biến mực nước và độ sâu (jiejun.vn) | (không có) | 1 | 21.597 | Dạng thanh vạch đồng, 3 chân (S, +, −), tín hiệu analog |
| 7 | Động cơ servo SG90 | 360 độ | 1 | 59.000 | Loại xoay liên tục, không đặt được góc |
| 8 | Module còi báo 1,5–15V | (không có) | 1 | 18.624 | Đã thử: còi thụ động, to nhất 1300 Hz |
| 9 | Gói 20 điện trở 1/4W sai số 5% | 4K7 | 1 gói | 12.518 | Theo phân loại: 20 con 4,7kΩ. Không có giá trị khác trong gói này |
| 10 | Breadboard MB-102 830 lỗ | 830 lỗ | 1 | 34.562 |  |
| 11 | Hộp 140 dây cắm breadboard (Hakko) | Hộp breadboard | 1 | 39.000 | Dây jumper cứng cắt sẵn |
| 12 | Dây cắm cái-cái 20cm (Hakko) | 10 dây cái-cái 20cm | 1 | 12.000 |  |
| 13 | Bộ 40 dây đực-cái | Đực-cái 20cm | 1 | 31.256 |  |
| 14 | Bộ 40 dây đực-đực | Đực-đực 20cm | 1 | 33.460 |  |
| 15 | Bộ 40 dây cái-cái | Cái-cái 10cm | 1 | 18.000 |  |
| 16 | Combo 2 cặp đầu nối PH2.0 đực+cái, dây 20cm 26AWG | 2P, 3P, 4P, 5P (4 combo) | 4 | 12.000; 15.000; 20.000; 22.000 | Dùng làm đầu nối tháo rời cho cảm biến |

## C1. Còn thiếu hoặc nên bổ sung

| Món | Vì sao cần | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Dung dịch chuẩn pH 4.01 và 6.86 (hoặc 7.00) | Hiệu chuẩn 2 điểm cho đầu dò pH. Không có thì số pH chỉ mang tính tham khảo | Cao (nhóm chưa liệt kê) |
| Đồng hồ vạn năng | Đo điện áp ngõ ra module trước khi nối vào ESP32, kiểm tra cầu chia áp. Nhóm chưa liệt kê: CẦN XÁC NHẬN | Cao nếu chưa có |
| Nguồn 5V 2A (củ sạc USB) và cáp chắc | Chạy ổn định lâu dài, servo không làm ESP32 khởi động lại | Cao |
| Hộp nhựa, ống luồn dây, keo hoặc silicone chống nước | Bảo vệ mạch khỏi nước bắn, bố trí gọn | Trung bình |
| Cơ cấu cho ăn tự chế (phễu, ống, bánh xe có rãnh) | Gắn vào servo 360°; xem mục D2 và Giai đoạn 2 | Trung bình (phần cơ khí của nhóm) |
| Tụ điện 470 đến 1000 µF 10V (tùy chọn) | Giảm sụt nguồn khi servo khởi động | Thấp |

# D. Phát hiện kỹ thuật quan trọng

Rút ra từ việc đối chiếu linh kiện thực tế, mã nguồn tham khảo FishMaster (đọc mã, chưa biên dịch) và ảnh chụp EMQX của nhóm.

## D1. Về mã nguồn tham khảo FishMaster

- Kiến trúc mẫu: ESP32 → MQTT (HiveMQ) → backend Spring Boot (Java 21) + PostgreSQL → web React PWA. Quá nặng so với nhu cầu của nhóm.

- Phần nên dùng lại: bộ lọc nhiễu và đọc pH, bộ chấm điểm rủi ro (risk engine), mẫu kêu còi.

- Không dùng: màn hình TFT cảm ứng, điều khiển IR, keypad (nhóm không có), toàn bộ backend và cơ sở dữ liệu.

- Vấn đề của mẫu: (1) thiếu tệp network_parameter.h (bị gitignore, chỉ có bản template) và bản template thiếu nhiều hằng số mà code dùng nên không biên dịch được; (2) platformio.ini không ghim phiên bản platform, bản Arduino core mới đổi API ledc (ledcSetup, ledcAttachPin) làm code còi lỗi; (3) tính năng cho ăn đã bị gỡ (“Feeding feature removed”), backend cũng không thấy đoạn gửi lệnh MQTT xuống ESP32; (4) tên topic pH có khả năng lệch giữa firmware và backend; (5) không có cảm biến mực nước; (6) công thức pH và “NTU” độ đục chỉ là giá trị mặc định chưa hiệu chuẩn, “NTU” thực chất là phép nhân tuyến tính.

- Kết luận: tự viết firmware và web mới, chỉ mượn ý tưởng và các hàm lọc, chấm điểm, còi.

## D2. Về phần cứng của nhóm

| # | Phát hiện | Hệ quả và cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| 1 | Servo là loại 360° (xoay liên tục), không phải 180° | Không đặt được góc. Điều khiển bằng xung: 1500 µs là dừng (có thể lệch, phải chỉnh), nhỏ hơn quay một chiều, lớn hơn quay chiều ngược; lượng thức ăn = thời gian quay. Hợp với cơ cấu bánh xe có rãnh hoặc trục vít. Giai đoạn 2 xác định điểm dừng và thời gian cho một phần ăn |
| 2 | Gói điện trở nhóm mua là 20 con 4,7kΩ | Đủ cho điện trở kéo lên DS18B20 (4,7kΩ) và cho cầu chia áp: 2 con 4,7kΩ nối tiếp tạo cầu chia đôi. Không cần mua loại khác |
| 3 | Module pH và module độ đục cấp 5V, ngõ ra analog có thể vượt 3,3V | Phải qua cầu chia đôi (mục E5) trước khi vào GPIO34 và GPIO33. Đo thử bằng đồng hồ vạn năng nếu có |
| 4 | Bộ DS18B20 kèm module adapter nhỏ | Nhiều adapter đã có sẵn điện trở kéo lên 4,7kΩ. Nếu có sẵn thì không thêm điện trở. CẦN XÁC NHẬN; test 2.1 sẽ cho biết (đọc ra −127 là thiếu điện trở hoặc sai dây) |
| 5 | Tiêu đề ESP32 ghi Micro USB nhưng phân loại ghi Type-C | Kiểm tra cổng thực tế trên bo, chuẩn bị đúng loại cáp truyền dữ liệu. CẦN XÁC NHẬN |
| 6 | Cảm biến mực nước dạng vạch đồng dễ bị ăn mòn khi luôn có điện | Cấp nguồn cho cảm biến qua một chân GPIO (GPIO27), chỉ bật khoảng 20 ms khi đo |
| 7 | Module độ đục biến thể C, model chưa rõ | Chưa biết ngõ ra analog hay số, dải điện áp. Đo trước khi nối. Chỉ dùng thang tương đối (phần trăm), không báo NTU thật |
| 8 | Còi là loại thụ động, tần số tốt nhất 1300 Hz | Phải tạo xung bằng code. Viết code tương thích cả Arduino core 2.x và 3.x (dùng ESP_ARDUINO_VERSION_MAJOR hoặc tự tạo xung) |
| 9 | Chỉ chân ADC1 dùng được khi bật WiFi | Dùng GPIO32, 33, 34, 35 cho analog. Tránh ADC2 cho analog |

## D3. Về EMQX của nhóm (theo ảnh chụp)

- Tên tài khoản thực tế là esp32 và webuser (không phải esp32_tank và web_user như bản kế hoạch trước). Dùng đúng tên này.

- Authorization đang ở chế độ blacklist (mặc định): yêu cầu không khớp quy tắc nào vẫn được cho phép. Thông báo trên console nói rõ client chưa có quy tắc thì có toàn quyền publish và subscribe, và khuyến nghị chuyển sang whitelist. Vì vậy các quy tắc cấp quyền hiện có chưa chắc đã được áp dụng như một ràng buộc.

- Số quy tắc hiện có khớp thiết kế: webuser có 3, esp32 có 5. Nội dung từng quy tắc chưa được xem trong ảnh: cần mở rộng từng dòng để kiểm tra (Giai đoạn 1).

- Địa chỉ broker có phần vùng asia-southeast1 (gần Việt Nam). Chứng chỉ CA hết hạn 10/11/2031.

# E. Thông số cố định (nguồn sự thật duy nhất)

## E1. EMQX Cloud Serverless (theo ảnh chụp của nhóm)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Địa chỉ broker (Address) | y132c53f.ala.asia-southeast1.emqxsl.com |
| MQTT over TLS/SSL | Cổng 8883 (ESP32 và MQTTX dùng) |
| WebSocket over TLS/SSL | Cổng 8084 (web dùng): wss://y132c53f.ala.asia-southeast1.emqxsl.com:8084/mqtt. Đường dẫn /mqtt là mặc định thường gặp, phải xác nhận ở bài thử T1.5 |
| Chứng chỉ CA | Tải từ Deployment Overview, hết hạn 10/11/2031. Lưu thành emqx-ca.pem |
| Cổng không dùng được | 1883 và 8083 (không mã hóa) bị tắt trên Serverless |
| Deployment API endpoint | https://y132c53f.ala.asia-southeast1.emqxsl.com:8443/api/v5 (không cần cho dự án; không tạo hoặc chia sẻ API Key nếu không cần) |
| Spend Limit | 0 (chỉ dùng phần miễn phí) |
| Hạn mức miễn phí mỗi tháng | 1 triệu phút kết nối, 1 GB lưu lượng, 1 triệu lần thực thi rule |
| Giới hạn cần nhớ | 1000 kết nối đồng thời, 10 subscription mỗi client, 2000 retained message, 10 tin publish mỗi giây mỗi client; không cho truy cập ẩn danh; 30 ngày liên tiếp không có client nào kết nối thì deployment bị dừng |
| Ước tính mức dùng của dự án | ESP32 24/7 khoảng 43.200 phút/tháng (khoảng 4% hạn mức); gửi mỗi 10 giây khoảng 65 MB/tháng, nhân đôi nếu web mở 24/7: dưới 150 MB |

## E2. Tài khoản MQTT

| Username | Dùng cho | Mật khẩu |
| --- | --- | --- |
| esp32 | Firmware ESP32 (client ID esp32-tank01) | Nhóm giữ, không ghi vào tài liệu |
| webuser | Trang web (client ID web- cộng chuỗi ngẫu nhiên) và MQTTX khi thử | Nhóm giữ, không ghi vào tài liệu |

## E3. Topic và quyền (ACL)

Mã bể mặc định là tank01. Nếu đổi, đổi đồng loạt ở firmware, web, ACL và tài liệu này.

| Topic | Bên gửi | Bên nhận | QoS và retain | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fishtank/tank01/telemetry | esp32 | webuser | QoS 0, retained | Số liệu cảm biến (JSON), mỗi 10 giây |
| fishtank/tank01/status | esp32 | webuser | QoS 1, retained | online hoặc offline (Last Will) |
| fishtank/tank01/event | esp32 | webuser | QoS 0 | Sự kiện: boot, đã cho ăn, từ chối cho ăn, cảnh báo |
| fishtank/tank01/cmd/feed | webuser | esp32 | QoS 1 | Lệnh cho ăn |
| fishtank/tank01/config | webuser | esp32 | QoS 1, retained | Ngưỡng cảnh báo, lịch cho ăn |

| Username | Quyền cần có (tổng cộng) | Số quy tắc |
| --- | --- | --- |
| esp32 | Publish: fishtank/tank01/telemetry, fishtank/tank01/status, fishtank/tank01/event. Subscribe: fishtank/tank01/cmd/#, fishtank/tank01/config | 5 (khớp ảnh chụp) |
| webuser | Subscribe: fishtank/tank01/#. Publish: fishtank/tank01/cmd/#, fishtank/tank01/config | 3 (khớp ảnh chụp) |

Lưu ý: Thư viện PubSubClient trên ESP32 chỉ publish được QoS 0, nhưng subscribe được QoS 1 và đặt được Last Will QoS 1. Vì vậy ESP32 publish QoS 0; web (mqtt.js) publish lệnh QoS 1.

## E4. Định dạng JSON

### telemetry (ESP32 gửi, retained)

{"v":1,"ts":1793236574,"temp_c":27.5,"ph":7.12,"turb_v":2.85,"turb_pct":12,

"level_pct":80,"risk":0,"flags":[],"rssi":-61,"uptime_s":3600,"fw":"1.0.0"}

| Trường | Kiểu | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| v | số | Phiên bản định dạng, hiện là 1 |
| ts | số | Thời gian Unix (giây); 0 nếu chưa đồng bộ NTP |
| temp_c | số | Nhiệt độ °C; bỏ trường hoặc null nếu cảm biến lỗi (đọc −127) |
| ph | số | pH đã hiệu chuẩn; null nếu lỗi |
| turb_v | số | Điện áp ngõ ra module độ đục (V) sau khi nhân lại cầu chia áp |
| turb_pct | số | Độ đục tương đối 0–100 (%), 0 là trong nhất theo hiệu chuẩn |
| level_pct | số | Mực nước 0–100 (%) theo hiệu chuẩn khô, ngập |
| risk | số | 0 = bình thường, 1 = cảnh báo, 2 = nguy hiểm |
| flags | mảng chuỗi | Ví dụ temp_high, temp_low, ph_low, ph_high, turb_high, level_low, sensor_temp, sensor_ph |
| rssi | số | Cường độ WiFi (dBm) |
| uptime_s | số | Số giây từ lần khởi động |
| fw | chuỗi | Phiên bản firmware |

### cmd/feed (web gửi, QoS 1)

{"id":"web-lq3k9z","portions":1}

### event (ESP32 gửi)

{"type":"boot","fw":"1.0.0","ts":1793236574}

{"type":"feed_done","id":"web-lq3k9z","portions":1,"ts":1793236600}

{"type":"feed_rejected","id":"web-lq3k9z","reason":"too_soon"}

{"type":"alarm","level":2,"msg":"ph_low","ts":1793236650}

reason của feed_rejected nhận một trong: too_soon, daily_limit, busy. id do web tạo; ESP32 bỏ qua lệnh có id trùng lệnh vừa xử lý (chống gửi lặp).

### config (web gửi, QoS 1, retained)

{"v":1,"temp_min":24,"temp_max":30,"ph_min":6.5,"ph_max":8.0,"turb_max_pct":40,

"level_min_pct":30,"level_danger_pct":15,"buzzer_on":true,"mute_min":30,

"feed_ms":600,"feed_times":["08:00","18:00"]}

ESP32 đọc config khi kết nối, lưu vào bộ nhớ flash (NVS) và dùng giá trị mặc định ở mục E6 nếu chưa có.

## E5. Sơ đồ chân và đấu dây

| Thiết bị | Chân module | Chân ESP32 | Cấp nguồn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DS18B20 | DATA (qua adapter) | GPIO32 | 3,3V | Điện trở 4,7kΩ giữa DATA và 3,3V (bỏ nếu adapter đã có) |
| pH (Po) | Po | GPIO34 qua cầu chia áp | 5V | GPIO34 chỉ là chân vào |
| Độ đục | AO (analog) | GPIO33 qua cầu chia áp | 5V | Xác nhận chân analog trước (mục D2.7) |
| Mực nước | S | GPIO35 | Chân + nối GPIO27 | GPIO27 xuất mức cao khoảng 20 ms khi đo |
| Còi | I/O (hoặc +) | GPIO22 | 3,3V hoặc 5V (5V to hơn) | 1300 Hz; nếu còi kêu liên tục khi chưa phát: đảo logic |
| Servo SG90 360° | Tín hiệu (cam hoặc vàng) | GPIO25 | 5V | GND chung với ESP32; cân nhắc nguồn 5V riêng |

### Cầu chia áp cho ngõ ra analog 5V (pH và độ đục)

Ngõ ra module ----[ 4,7kΩ ]----+---- GPIO (34 hoặc 33)

|

[ 4,7kΩ ]

|

GND  (nối chung GND của ESP32)

Điện áp tại GPIO = điện áp module / 2. Trong code nhân 2 để ra điện áp thật.

## E6. Giá trị mặc định

| Hạng mục | Giá trị mặc định | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Chu kỳ đọc | Nhiệt độ 2 giây; pH, độ đục, mực nước 5 giây (lấy trung bình 16 đến 32 mẫu) |  |
| Chu kỳ gửi telemetry | 10 giây | Cũng gửi ngay khi có thay đổi risk |
| MQTT keepalive | 30 giây | Last Will: status = offline, QoS 1, retained |
| Múi giờ NTP | UTC+7 | Máy chủ pool.ntp.org |
| Ngưỡng nhiệt độ | 24 đến 30 °C | Chọn lại theo loài cá (CẦN XÁC NHẬN) |
| Ngưỡng pH | 6,5 đến 8,0 | Chọn lại theo loài cá |
| Ngưỡng độ đục | Cảnh báo khi trên 40% | Sau khi hiệu chuẩn thang tương đối |
| Mực nước | Cảnh báo dưới 30%, nguy hiểm dưới 15% |  |
| Cho ăn | Servo quay feed_ms = 600 ms mỗi phần (hiệu chuẩn lại); tối thiểu 60 giây giữa hai lần; tối đa 4 lần mỗi 24 giờ; tối đa 4 mốc giờ trong lịch | Giới hạn nằm trong firmware, web không ghi đè được |
| Còi | 1300 Hz. Cảnh báo (risk 1): 2 tiếng ngắn 200 ms mỗi 60 giây. Nguy hiểm (risk 2): 3 tiếng 300 ms mỗi 20 giây. Tắt tiếng tạm thời 30 phút | Còi hoạt động cả khi mất mạng |
| Điểm dừng servo | 1500 µs (chỉnh ±vài chục µs ở Giai đoạn 2) | Dải xung 500 đến 2400 µs, 50 Hz |

## E7. Công cụ và thư viện

- Soạn và nạp firmware: Arduino IDE 2.x (đã cài), board ESP32 Dev Module, Serial 115200. Phiên bản gói esp32: CẦN XÁC NHẬN (ghi lại sau khi cài).

- Thư viện: OneWire, DallasTemperature, PubSubClient, ArduinoJson (v7), ESP32Servo. Có sẵn trong gói esp32: WiFi, WiFiClientSecure, Preferences (NVS), thời gian.

- Công cụ thử MQTT: MQTTX (ứng dụng miễn phí, mqttx.app).

- Web: HTML, CSS, JavaScript thuần; thư viện mqtt.js 5.x (bản chạy trên trình duyệt) và Chart.js 4.x; ghim đúng một phiên bản đã phát hành từ ít nhất 2 tuần và kiểm tra đường dẫn tồn tại trước khi dùng.

- Mã nguồn và hosting: GitHub (kho smart-fish-tank, công khai) và GitHub Pages (thư mục /docs).

# F. Trạng thái hiện tại (Giai đoạn 0 và 1)

Cập nhật ngày 29/10/2026 theo lời nhóm và ảnh chụp. Agent phải cập nhật bảng này sau mỗi lần nhóm xác nhận thêm.

## F1. Giai đoạn 0: chuẩn bị

| Việc | Trạng thái | Bằng chứng hoặc ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Cài VS Code | ✔ Xong | Nhóm xác nhận |
| Cài Arduino IDE | ✔ Xong | Nhóm xác nhận |
| Cài driver CP2102, thấy cổng COM của ESP32 | ✔ Xong | Nhóm xác nhận |
| Thử còi bằng nguồn từ máy tính | ✔ Xong | Còi kêu |
| Thử còi qua ESP32 (GPIO22) | ✔ Xong | Kêu 2 tiếng khác nhau (loại thụ động). To nhất ở 1300 Hz; từ 2000 đến 5000 Hz không kêu. Ban đầu còi kêu rất nhỏ |
| Cài gói board esp32 by Espressif Systems và ghi phiên bản | ✔ Đã cài (chưa ghi phiên bản) | Nạp được code vào ESP32 qua Arduino IDE (xem T0.1). Số phiên bản gói: CẦN XÁC NHẬN |
| Cài 5 thư viện (OneWire, DallasTemperature, PubSubClient, ArduinoJson, ESP32Servo) | ✔ Xong một phần | Đã dùng được OneWire, DallasTemperature, PubSubClient (bài thử đã chạy) và ESP32Servo (nhóm báo servo quay được). ArduinoJson chưa dùng trong bài thử nào |
| Nạp thử chương trình nhấp nháy đèn (T0.1) | ✔ Xong | Nhóm xác nhận nạp thành công Test 1 |
| Tài khoản GitHub, kho smart-fish-tank, mời thành viên | ☐ CẦN XÁC NHẬN | Nhóm đã nói chưa biết tạo GitHub ở thời điểm trước |
| Phân vai trong nhóm | ☐ CẦN XÁC NHẬN |  |

## F2. Giai đoạn 1: dựng cloud EMQX

| Việc | Trạng thái | Bằng chứng hoặc ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tạo tài khoản EMQX Cloud và deployment Serverless | ✔ Xong | Ảnh 1: trang Deployment Overview hiển thị thông tin kết nối, API endpoint |
| Ghi lại địa chỉ, cổng 8883 và 8084 | ✔ Xong | Xem mục E1 |
| Tạo 2 tài khoản esp32 và webuser | ✔ Xong | Ảnh 2: Access Control, Default Authentication có 2 username |
| Phân quyền: webuser 3 quy tắc, esp32 5 quy tắc | ✔ Xong | Ảnh chụp nội dung quy tắc ngày 29/10: webuser 3 quy tắc, esp32 5 quy tắc, khớp bảng ACL mục E3 |
| Chuyển Authorization sang whitelist | ✔ Xong (bằng quy tắc Deny) | Giao diện không có nút chuyển chế độ. Đã thêm quy tắc Deny # (Publish & Subscribe) ở tab All Users; thanh cảnh báo blacklist vẫn hiện. Đã kiểm chứng bằng T1.3 và T1.4 |
| Tải file CA (emqx-ca.pem) | ☐ Chưa làm | Cần dùng ở Giai đoạn 6 |
| Thử MQTTX qua 8883 và WebSocket 8084 (T1.2 đến T1.5) | ✔ Xong | T1.2 qua ESP32 cổng 8883; T1.3 và T1.4 có ảnh MQTTX web; T1.5 (wss 8084) theo lời nhóm, chưa có ảnh cấu hình |
| Thử ESP32 kết nối EMQX, retained và Last Will (T1.6 đến T1.8) | ✔ Xong | T1.6 và T1.7 có ảnh Serial và MQTTX (retained nhận ngay khi nối lại); T1.8 theo lời nhóm. Còn T1.9 (xem mức dùng sau 1 giờ) |

Quan trọng: Agent không được coi Giai đoạn 1 là hoàn thành chỉ dựa vào ảnh chụp cấu hình. Phải có kết quả các bài thử T1.1 đến T1.9 ở mục G1.

## F3. Giai đoạn 2: kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị

| Việc | Trạng thái | Bằng chứng hoặc ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Kết nối WiFi của ESP32 | ✔ Xong | Nhóm xác nhận; Serial báo WiFi OK (mạng 2,4GHz) ở bài T1.6 |
| DS18B20 đo nhiệt độ (T2.1) | ✔ Xong | Ảnh Serial Monitor: khoảng 29,9 °C khi để yên, tăng tới 50,6 °C khi nhúng nước ấm, không đọc −127. Chưa so với nhiệt kế |
| Còi (T2.7) | ✔ Còi kêu | Nhóm báo còi chỉ kêu trong dải 500 đến 2000 Hz; tần số kêu to nhất chưa chọn |
| Servo 360° (T2.5) | ✔ Quay được | Nhóm xác nhận servo quay; chưa ghi SERVO_STOP_US và chiều quay đúng |
| Cảm biến mực nước (T2.2) | ☐ Chưa làm | Nhóm để làm sau |
| Độ đục và pH (T2.3, T2.4) | ☐ Chưa làm | Cần làm cầu chia áp trước khi nối; hiệu chuẩn pH cần dung dịch chuẩn |
| Cơ cấu cho ăn (T2.6) và bảng hiệu chuẩn | ☐ Chưa làm | Chưa điền bảng số liệu hiệu chuẩn |

# G. Kế hoạch chi tiết Giai đoạn 0 đến 8

### Tổng quan các giai đoạn

| GĐ | Tên | Thời gian | Kết quả chính | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Chuẩn bị môi trường | 0,5 ngày | Nạp được code, có GitHub, phân vai | Gần xong; còn GitHub, phân vai, ghi phiên bản gói esp32 |
| 1 | Dựng cloud EMQX | 0,5 ngày | MQTT, ACL whitelist, retained, Last Will chạy | Gần xong; còn T1.9 và tải file CA |
| 2 | Kiểm tra và hiệu chuẩn cảm biến, servo, còi | 1 ngày | Bảng số liệu hiệu chuẩn | Đang làm |
| 3 | Firmware ESP32 | 3 đến 4 ngày | Đọc, gửi, nhận lệnh, cảnh báo, cho ăn | Chưa làm |
| 4 | Web frontend | 3 đến 4 ngày | Dashboard xem và điều khiển từ xa | Chưa làm |
| 5 | Ghép nối, thử nghiệm toàn hệ thống | 2 ngày | 8 kịch bản đạt | Chưa làm |
| 6 | Đưa web lên mạng, bảo mật | 0,5 đến 1 ngày | Web công khai qua HTTPS, siết bảo mật | Chưa làm |
| 7 | Tính năng mở rộng | Tùy thời gian | Telegram, lịch sử, vỏ hộp | Tùy chọn |
| 8 | Hoàn thiện và nghiệm thu | 1 đến 2 ngày | Chạy thật 3 đến 7 ngày, tài liệu, demo | Chưa làm |

## Giai đoạn 0: Chuẩn bị môi trường

Mục tiêu: máy tính của mọi thành viên nạp được code vào ESP32; có kho GitHub chung; có phân vai rõ ràng.

### Đã làm

✔  VS Code, Arduino IDE, driver CP2102 đã cài; thấy cổng COM của ESP32.

✔  Còi đã thử qua ESP32: loại thụ động, to nhất ở 1300 Hz.

✔  Nạp thành công chương trình thử Test 1 (T0.1) qua Arduino IDE (theo lời nhóm).

✔  Đã cài gói board esp32 (chưa ghi số phiên bản); các thư viện OneWire, DallasTemperature, PubSubClient, ESP32Servo đã dùng được trong các bài thử, ArduinoJson chưa dùng.

### Việc còn lại

- Cài gói board ESP32. Arduino IDE → File → Preferences → ô “Additional boards manager URLs”, dán https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json → OK. Mở Boards Manager, tìm esp32, cài esp32 by Espressif Systems (không phải gói “Arduino ESP32 Boards”). Ghi lại số phiên bản vào mục E7.

- Chọn board và cổng. Tools → Board → esp32 → ESP32 Dev Module; Tools → Port → cổng COM của ESP32; Upload Speed 115200.

- Cài 5 thư viện trong Library Manager: OneWire (Paul Stoffregen), DallasTemperature (Miles Burton), PubSubClient (Nick O’Leary), ArduinoJson (Benoit Blanchon, bản 7), ESP32Servo (Kevin Harrington). Nếu IDE hỏi cài kèm thư viện phụ thuộc, chọn Install all.

- Nạp chương trình thử Test 1 (bên dưới).

- Tạo GitHub. Vào github.com → Sign up (email chung của nhóm) → chọn gói Free. Tạo kho smart-fish-tank, chọn Public, tick “Add a README file”. Mời thành viên: Settings → Collaborators → Add people.

- Tạo cấu trúc thư mục và .gitignore (bên dưới). Tải tệp lên bằng giao diện web: Add file → Upload files → Commit changes.

- Phân vai: firmware, web, cloud và kiểm thử, cơ khí. Một người có thể kiêm nhiều vai. Ghi vào mục B1.

### Test 1: kiểm tra nạp code (test1_blink.ino)

// TEST 1: kiem tra ESP32 nap duoc chuong trinh

#define LED_PIN 2   // den LED co san tren mach (neu co)

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

Serial.println("ESP32 san sang!");

}

void loop() {

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

Serial.println("LED BAT");

delay(500);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

Serial.println("LED TAT");

delay(500);

}

### Cấu trúc kho GitHub và .gitignore

smart-fish-tank/

firmware/        mã Arduino cho ESP32 (mỗi bài thử một thư mục con)

docs/            trang web (GitHub Pages chỉ phục vụ từ / hoặc /docs)

documentation/   sơ đồ đấu dây, bảng hiệu chuẩn, kế hoạch (IoT-fish-tank-plan)

tests/           kết quả kiểm thử, ảnh chụp

README.md

# .gitignore

secrets.h

*.local.js

*.env

### Kiểm thử Giai đoạn 0

| Mã | Thao tác | Kết quả đúng | Nếu sai |
| --- | --- | --- | --- |
| T0.1 | Nạp Test 1, mở Serial Monitor 115200 | Dòng LED BAT và LED TAT luân phiên mỗi 0,5 giây | Giữ nút BOOT khi IDE hiện Connecting....; đổi cáp (nhiều cáp chỉ sạc); đổi cổng USB; tháo dây khỏi ESP32 rồi nạp lại |
| T0.2 | Xem và ghi lại phiên bản gói esp32 trong Boards Manager | Có số phiên bản ghi vào mục E7 |  |
| T0.3 | Mọi thành viên cần dùng đều mở được kho GitHub và tải tệp lên | Thấy commit mới trong kho | Kiểm tra lời mời cộng tác, đăng nhập đúng tài khoản |
| T0.4 | Rà soát kho | Không có tệp chứa mật khẩu; .gitignore đã có secrets.h | Xóa tệp lộ bí mật, đổi mật khẩu ngay vì lịch sử vẫn lưu |

Hoàn thành khi: T0.1 đến T0.4 đạt, bảng F1 không còn ô CẦN XÁC NHẬN.

## Giai đoạn 1: Dựng cloud EMQX

Mục tiêu: MQTT giữa ESP32, web và MQTTX chạy qua EMQX, quyền theo topic thật sự được áp dụng, retained và Last Will hoạt động.

### Đã làm (theo ảnh chụp)

✔  Tạo deployment Serverless; có địa chỉ y132c53f.ala.asia-southeast1.emqxsl.com, cổng 8883 và 8084 (mục E1).

✔  Tạo 2 tài khoản esp32 và webuser.

✔  Tạo quy tắc Authorization: webuser 3 quy tắc, esp32 5 quy tắc.

✔  Kiểm tra nội dung 8 quy tắc Authorization bằng ảnh chụp ngày 29/10: khớp bảng ACL ở mục E3.

✔  Thêm quy tắc Deny # (Publish & Subscribe) ở tab All Users thay cho chế độ whitelist (giao diện không có nút chuyển chế độ); thử MQTTX: T1.3 và T1.4 đạt.

✔  T1.2 (qua ESP32, cổng 8883), T1.6 và T1.7 đạt (có ảnh Serial và MQTTX); T1.5 và T1.8 theo lời nhóm. Còn T1.9 và tải file CA.

### Việc còn lại

- Chuyển Authorization sang whitelist. Vào Access Control → Authorization. Thanh cảnh báo màu cam cho biết đang ở blacklist và có đường dẫn “Learn how to switch to whitelist mode”: bấm vào và làm đúng theo hướng dẫn trên trang đó (agent chưa kiểm chứng các bước cụ thể, nên yêu cầu nhóm đọc và mô tả lại màn hình nếu có chỗ không rõ).

- Kiểm tra nội dung quy tắc. Ở Authorization → Default Authorization → Username, bấm mũi tên mở từng dòng esp32 và webuser, đối chiếu từng quy tắc với bảng ACL ở mục E3 (chủ thể, topic, hành động publish hay subscribe, cho phép). Thiếu quy tắc nào, bổ sung. Sau khi sang whitelist, quy tắc thiếu sẽ khiến thao tác tương ứng bị chặn.

- Tải file CA. Deployment Overview → mục MQTT Connection Information → biểu tượng tải xuống bên cạnh “CA Certificate” → lưu emqx-ca.pem.

- Thử bằng MQTTX (ứng dụng miễn phí từ mqttx.app). Tạo hai kết nối bằng tài khoản webuser: một qua mqtts cổng 8883, một qua wss cổng 8084 với đường dẫn /mqtt (đây là kết nối mà web sẽ dùng). Bật SSL/TLS cho cả hai. Mật khẩu chỉ nhập trong ứng dụng, không gửi cho agent.

- Chạy bài thử ESP32 test4_emqx.ino (bên dưới): điền WiFi và mật khẩu esp32 ở máy của nhóm.

- Ghi kết quả các bài T1.1 đến T1.9 vào thư mục tests/ và cập nhật bảng F2.

### Test 4: ESP32 kết nối WiFi và EMQX (test4_emqx.ino)

Thay các chỗ THAY_... trên máy của nhóm. Không đưa tệp này lên GitHub sau khi đã điền mật khẩu. Ở lần thử đầu dùng setInsecure(); Giai đoạn 6 đổi sang xác minh bằng file CA.

// TEST 4: ESP32 ket noi WiFi + EMQX Cloud, gui tin moi 5 giay

#include <WiFi.h>

#include <WiFiClientSecure.h>

#include <PubSubClient.h>

const char* WIFI_SSID = "THAY_TEN_WIFI";

const char* WIFI_PASS = "THAY_MAT_KHAU_WIFI";

const char* MQTT_HOST = "y132c53f.ala.asia-southeast1.emqxsl.com";

const int   MQTT_PORT = 8883;

const char* MQTT_USER = "esp32";

const char* MQTT_PASS = "THAY_MAT_KHAU_ESP32";

const char* TOPIC_STATUS = "fishtank/tank01/status";

const char* TOPIC_DATA   = "fishtank/tank01/telemetry";

WiFiClientSecure net;

PubSubClient mqtt(net);

unsigned long lastSend = 0;

int counter = 0;

void connectWifi() {

Serial.print("Dang noi WiFi");

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }

Serial.println("\nWiFi OK, IP: " + WiFi.localIP().toString());

}

void connectMqtt() {

while (!mqtt.connected()) {

Serial.print("Dang noi EMQX... ");

// Last Will: neu ESP32 mat ket noi, broker tu gui "offline"

if (mqtt.connect("esp32-tank01", MQTT_USER, MQTT_PASS, TOPIC_STATUS, 1, true, "offline")) {

Serial.println("OK");

mqtt.publish(TOPIC_STATUS, "online", true);

} else {

Serial.print("loi, ma = "); Serial.println(mqtt.state());

delay(3000);

}

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(500);

connectWifi();

net.setInsecure();   // CHI de thu nghiem lan dau

mqtt.setServer(MQTT_HOST, MQTT_PORT);

connectMqtt();

}

void loop() {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) connectWifi();

if (!mqtt.connected()) connectMqtt();

mqtt.loop();

if (millis() - lastSend > 5000) {

lastSend = millis();

char msg[80];

snprintf(msg, sizeof(msg), "{\"test\":%d,\"uptime_s\":%lu}", ++counter, millis() / 1000);

bool ok = mqtt.publish(TOPIC_DATA, msg, true);

Serial.println(String("Gui: ") + msg + (ok ? "  [OK]" : "  [LOI]"));

}

}

### Kiểm thử Giai đoạn 1

| Mã | Thao tác | Kết quả đúng | Nếu sai |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Mở trang Deployment Overview | Trạng thái Running, hiện địa chỉ và các cổng như mục E1 | Đợi vài phút; nếu bị dừng, bật lại deployment |
| T1.2 | MQTTX, webuser, mqtts 8883: kết nối, subscribe fishtank/tank01/# | Kết nối thành công | Sai mật khẩu hoặc username, chưa bật SSL/TLS, nhập địa chỉ kèm mqtts:// |
| T1.3 | Sau khi sang whitelist: webuser subscribe fishtank/tank01/# rồi publish fishtank/tank01/cmd/feed với nội dung {"id":"t1","portions":1} | Tin xuất hiện ở khung nhận (webuser cũng nhận được) | Thiếu quy tắc ACL; kiểm tra lại mục E3 |
| T1.4 | Kiểm tra từ chối: webuser publish vào fishtank/tank01/telemetry; và publish vào fishtank/other/x | Cả hai không đến được người nhận (bị chặn) | Nếu vẫn đến: chưa sang whitelist hoặc quy tắc quá rộng |
| T1.5 | MQTTX, webuser, giao thức wss, cổng 8084, đường dẫn /mqtt | Kết nối thành công. Đây là bằng chứng cho web | Thử đường dẫn khác theo trang Connection Guide của deployment; ghi lại đường dẫn đúng vào mục E1 |
| T1.6 | Chạy Test 4 trên ESP32 | Serial: WiFi OK, Dang noi EMQX... OK, mỗi 5 giây một dòng [OK]; MQTTX (đã subscribe) nhận tin | Mã -2: sai địa chỉ hoặc không có Internet. Mã 5: sai tài khoản. WiFi phải 2,4GHz. Luôn dùng hostname, không dùng IP (thiếu SNI bị từ chối) |
| T1.7 | Retained: ngắt MQTTX rồi nối lại và subscribe fishtank/tank01/# | Nhận ngay tin telemetry cuối cùng mà không đợi 5 giây | ESP32 chưa publish với retain; kiểm tra tham số cuối của publish |
| T1.8 | Last Will: rút cáp USB của ESP32, đợi 15 đến 30 giây | Topic status chuyển thành offline | Kiểm tra quyền publish status của esp32 và tham số Last Will |
| T1.9 | Ghi lại số phút kết nối và lưu lượng trên trang Overview sau 1 giờ chạy | Nằm trong ước tính mục E1 | Giảm tần số gửi |

Hoàn thành khi: T1.1 đến T1.9 đạt; bảng F2 không còn ô CẦN XÁC NHẬN hoặc “Chưa làm”.

## Giai đoạn 2: Kiểm tra và hiệu chuẩn từng thiết bị

Mục tiêu: mỗi cảm biến, servo và còi chạy đúng riêng lẻ, và có bảng hằng số hiệu chuẩn thật dùng cho firmware. Chuẩn bị: đã đấu dây theo mục E5; có cầu chia áp cho pH và độ đục; nếu có đồng hồ vạn năng, đo trước ngõ ra của hai module khi cấp 5V để chắc chắn điện áp sau cầu chia không quá 3,3V.

Cảnh báo: Nối ngõ ra 5V thẳng vào GPIO có thể làm hỏng ESP32. Nếu chưa chắc, đo bằng đồng hồ vạn năng trước, hoặc dùng cầu chia áp ở mục E5 rồi mới nối.

### 2.1 DS18B20 (test_ds18b20.ino)

#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>

#define ONE_WIRE_PIN 32

OneWire ow(ONE_WIRE_PIN);

DallasTemperature ds(&ow);

void setup() {

Serial.begin(115200);

ds.begin();

Serial.print("So cam bien tim thay: ");

Serial.println(ds.getDeviceCount());

}

void loop() {

ds.requestTemperatures();

Serial.print("Nhiet do (C): ");

Serial.println(ds.getTempCByIndex(0));

delay(2000);

}

### 2.2 Mực nước (test_level.ino)

#define LEVEL_PIN 35

#define LEVEL_POWER_PIN 27

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(LEVEL_POWER_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(LEVEL_POWER_PIN, LOW);

}

int readLevelRaw() {

digitalWrite(LEVEL_POWER_PIN, HIGH);   // chi cap dien khi do de chong an mon

delay(20);

long s = 0;

for (int i = 0; i < 16; i++) { s += analogRead(LEVEL_PIN); delay(2); }

digitalWrite(LEVEL_POWER_PIN, LOW);

return s / 16;

}

void loop() {

Serial.print("Muc nuoc (raw 0-4095): ");

Serial.println(readLevelRaw());

delay(1000);

}

### 2.3 Độ đục và pH (test_analog.ino)

#define TURB_PIN 33

#define PH_PIN   34

const float DIVIDER = 2.0;   // cau chia doi 4,7k + 4,7k

float readMv(int pin, int n = 32) {

long s = 0;

for (int i = 0; i < n; i++) { s += analogReadMilliVolts(pin); delay(3); }

return s / (float)n;

}

void setup() { Serial.begin(115200); }

void loop() {

float turbV = readMv(TURB_PIN) * DIVIDER / 1000.0;   // dien ap thuc cua module (V)

float phV   = readMv(PH_PIN)   * DIVIDER / 1000.0;

Serial.print("Do duc V = "); Serial.print(turbV, 3);

Serial.print("   pH module V = "); Serial.println(phV, 3);

delay(1000);

}

### 2.4 Servo 360° (test_servo.ino)

Gửi từng ký tự từ Serial Monitor (đặt “No line ending”): s dừng, a quay một chiều (1300 µs), d quay chiều ngược (1700 µs), + hoặc - chỉnh điểm dừng 5 µs mỗi lần.

#include <ESP32Servo.h>

#define SERVO_PIN 25

Servo sv;

int stopUs = 1500;

void setup() {

Serial.begin(115200);

sv.setPeriodHertz(50);

sv.attach(SERVO_PIN, 500, 2400);

sv.writeMicroseconds(stopUs);

Serial.println("s=dung  a=quay 1300us  d=quay 1700us  +/-=chinh diem dung");

}

void loop() {

if (!Serial.available()) return;

char c = Serial.read();

if (c == 's') sv.writeMicroseconds(stopUs);

else if (c == 'a') sv.writeMicroseconds(1300);

else if (c == 'd') sv.writeMicroseconds(1700);

else if (c == '+') { stopUs += 5; sv.writeMicroseconds(stopUs); Serial.println(stopUs); }

else if (c == '-') { stopUs -= 5; sv.writeMicroseconds(stopUs); Serial.println(stopUs); }

}

### 2.5 Còi 1300 Hz (test_buzzer.ino)

#define BUZZER_PIN 22

#define BUZZ_FREQ 1300

void beep(int ms) {                       // tao xung bang code, chay moi phien ban core

long period = 1000000L / BUZZ_FREQ;

long cycles = (long)BUZZ_FREQ * ms / 1000;

for (long i = 0; i < cycles; i++) {

digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH); delayMicroseconds(period / 2);

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);  delayMicroseconds(period / 2);

}

}

void setup() { pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT); digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW); Serial.begin(115200); }

void loop() {

Serial.println("Canh bao (2 tieng ngan)");  beep(200); delay(200); beep(200); delay(3000);

Serial.println("Nguy hiem (3 tieng)");      beep(300); delay(200); beep(300); delay(200); beep(300); delay(5000);

}

### Quy trình hiệu chuẩn pH hai điểm

- Chạy test_analog.ino. Cắm đầu dò pH, rửa bằng nước sạch, lau nhẹ (không chà).

- Nhúng vào dung dịch chuẩn 6,86 (hoặc 7,00), đợi số ổn định khoảng 1 phút, ghi V686 (điện áp module, V).

- Rửa lại bằng nước sạch, nhúng vào dung dịch 4,01, đợi ổn định, ghi V401.

- Tính pH theo công thức bên dưới và ghi V686, V401 vào bảng hiệu chuẩn.

- Kiểm tra bằng một dung dịch khác (ví dụ nước máy hoặc nước bể): số pH phải hợp lý (khoảng 6 đến 8,5).

pH = 6.86 + (V - V686) * (6.86 - 4.01) / (V686 - V401)

(neu dung dung dich 7.00 thay 6.86 bang 7.00)

Lưu ý: Module pH thường có biến trở chỉnh offset. Nếu cắm BNC không có đầu dò (hoặc chập đầu BNC) mà điện áp module không gần 2,5V, báo nhóm để chỉnh biến trở trước khi hiệu chuẩn. Không chỉnh biến trở sau khi đã hiệu chuẩn. Đầu dò luôn phải ẩm.

### Bảng ghi số liệu hiệu chuẩn (điền sau khi đo)

| Hằng số | Ý nghĩa | Giá trị đo |
| --- | --- | --- |
| V686 | Điện áp module pH trong dung dịch 6,86 (V) |  |
| V401 | Điện áp module pH trong dung dịch 4,01 (V) |  |
| TURB_V_CLEAR | Điện áp module độ đục trong nước sạch (V) |  |
| TURB_V_DIRTY | Điện áp trong nước rất đục (V) |  |
| LEVEL_DRY | Giá trị thô khi khô |  |
| LEVEL_FULL | Giá trị thô khi ngập tới mức đầy |  |
| SERVO_STOP_US | Xung làm servo đứng yên (µs) |  |
| FEED_MS | Thời gian servo quay cho một phần ăn (ms) |  |
| Chiều quay đúng | a (1300) hay d (1700) đưa thức ăn ra |  |

### Kiểm thử Giai đoạn 2

| Mã | Thao tác | Kết quả đúng | Nếu sai |
| --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | Chạy 2.1, nhúng đầu dò vào nước ấm rồi nước lạnh | Tìm thấy 1 cảm biến, nhiệt độ đổi hợp lý (so với nhiệt kế nếu có, sai lệch dưới 1 °C) | Đọc −127 hoặc 0 cảm biến: sai dây DATA, thiếu điện trở 4,7kΩ giữa DATA và 3,3V (bỏ qua nếu adapter có sẵn) |
| T2.2 | Chạy 2.2: khô, nhúng nửa, ngập | Ba giá trị thô khác nhau rõ rệt, tăng theo mực nước | Giá trị luôn 0 hoặc 4095: kiểm tra dây S, nguồn từ GPIO27 |
| T2.3 | Chạy 2.3: nước sạch rồi nước đục | Điện áp độ đục thay đổi theo hướng nhất quán và dưới 5V | Điện áp sau chia áp trên 3,3V: kiểm tra cầu chia, ngắt ngay |
| T2.4 | Hiệu chuẩn pH hai điểm và kiểm tra bằng dung dịch thứ ba | pH tính ra hợp lý, sai lệch dưới 0,3 so với dung dịch đã biết | Số nhảy: thêm trung bình, tách nhiễu điện, kiểm tra dây BNC |
| T2.5 | Chạy 2.4: tìm điểm dừng và chiều quay | Servo đứng yên ở SERVO_STOP_US, quay hai chiều khi gửi a và d | Servo rung hoặc quay chậm khi “dừng”: chỉnh + hoặc -; ESP32 reset khi servo chạy: dùng nguồn 5V riêng và nối chung GND |
| T2.6 | Gắn cơ cấu cho ăn, thử các thời gian quay, cân lượng thức ăn rơi ra | Xác định FEED_MS cho một phần ăn ổn định (chênh lệch giữa 5 lần thử dưới 20%) | Điều chỉnh cơ cấu, kích thước rãnh |
| T2.7 | Chạy 2.5 | Còi kêu 2 kiểu rõ ràng ở 1300 Hz | Không kêu: kiểm tra dây, nguồn 5V; kêu liên tục: đảo logic |

Hoàn thành khi: T2.1 đến T2.7 đạt và bảng hiệu chuẩn đã điền đủ.

## Giai đoạn 3: Viết firmware ESP32

Mục tiêu: một chương trình duy nhất đọc 4 cảm biến, đánh giá rủi ro, kêu còi, cho ăn, gửi dữ liệu và nhận lệnh qua EMQX, chạy bền và tự phục hồi khi mất mạng. Đầu vào: bảng hiệu chuẩn ở Giai đoạn 2; mục E (topic, JSON, chân, giá trị mặc định). Tái sử dụng ý tưởng bộ lọc nhiễu pH và chấm điểm rủi ro từ FishMaster; viết mới các phần còn lại.

### Cấu trúc đề xuất (firmware/fish_tank/)

fish_tank.ino     setup(), loop(): chỉ điều phối, không dùng delay() dài

config.h          hằng số: chân, topic, mặc định, hằng số hiệu chuẩn

secrets.h         WiFi và mật khẩu MQTT (KHÔNG đưa lên GitHub)

sensors.h/.cpp    đọc DS18B20, pH, độ đục, mực nước; lọc; đánh dấu lỗi

risk.h/.cpp       tính risk (0,1,2) và flags theo ngưỡng

alarm.h/.cpp      còi 1300 Hz không chặn, mẫu kêu, tắt tiếng

feeder.h/.cpp     servo 360°: hàng đợi, giới hạn, lịch

net.h/.cpp        WiFi, NTP, MQTT (TLS), publish, nhận lệnh

store.h/.cpp      lưu cấu hình vào NVS (Preferences)

### Việc cần làm

- Khung và cấu hình: đưa mọi hằng số vào config.h. WiFi và mật khẩu MQTT đặt trong secrets.h; nếu muốn đổi mà không nạp lại, nhập qua Serial lúc khởi động và lưu vào NVS. Địa chỉ broker, cổng, username nằm trong cấu hình để đổi nhà cung cấp không phải viết lại.

- Đọc cảm biến theo lịch không chặn (dùng millis()): nhiệt độ 2 giây, các cảm biến còn lại 5 giây, mỗi lần lấy trung bình 16 đến 32 mẫu. Dùng hằng số hiệu chuẩn ở Giai đoạn 2. Cảm biến lỗi (DS18B20 đọc −127, ADC ngoài dải) thì đánh dấu sensor_* trong flags, không báo số ảo.

- Đánh giá rủi ro: so với ngưỡng trong cấu hình. Một chỉ số ngoài ngưỡng cảnh báo: risk = 1; ngoài ngưỡng nguy hiểm hoặc mực nước dưới level_danger_pct: risk = 2. Điền flags.

- Còi không chặn: máy trạng thái phát từng tiếng theo mẫu ở mục E6. Tương thích Arduino core 2.x và 3.x (tạo xung bằng code hoặc dùng ESP_ARDUINO_VERSION_MAJOR để chọn API). Có tắt tiếng mute_min.

- Kết nối bền vững: nối WiFi và EMQX bằng TLS cổng 8883; tự nối lại (chờ tăng dần 1, 2, 4 giây tối đa 30 giây); Last Will offline (QoS 1, retained); sau khi nối: publish online (retained), subscribe cmd/# và config (QoS 1). Mất mạng thì vẫn đọc cảm biến và kêu còi.

- Đồng bộ giờ bằng NTP (UTC+7). Chưa có giờ thì ts = 0 và không chạy lịch cho ăn.

- Gửi telemetry theo mục E4 mỗi 10 giây (retained), gửi ngay khi risk đổi. Đặt mqtt.setBufferSize(512).

- Nhận lệnh cho ăn: kiểm tra id trùng, đang bận, tối thiểu 60 giây giữa hai lần, tối đa 4 lần mỗi 24 giờ; hợp lệ thì quay servo feed_ms × portions mili giây bằng máy trạng thái (không dùng delay()), rồi dừng ở SERVO_STOP_US; gửi event feed_done hoặc feed_rejected. Bộ đếm 24 giờ lưu NVS.

- Nhận config: kiểm tra giá trị hợp lệ (ngưỡng, feed_ms trong giới hạn an toàn, ví dụ 100 đến 3000), lưu NVS, áp dụng ngay.

- Lịch cho ăn theo feed_times (tối đa 4 mốc, mỗi mốc chỉ chạy một lần mỗi ngày), vẫn chạy khi mất mạng nếu đã có giờ NTP.

- Ổn định: bật watchdog; tự khởi động lại nếu mất MQTT quá 10 phút; log Serial rõ ràng, có phiên bản firmware.

### Đoạn mã gợi ý: nhận lệnh cho ăn (không phải bản cuối)

void onMqtt(char* topic, byte* payload, unsigned int len) {

JsonDocument doc;

if (deserializeJson(doc, payload, len)) return;          // JSON loi -> bo qua

String t(topic);

if (t == TOPIC_CMD_FEED) handleFeed(doc);

else if (t == TOPIC_CONFIG) applyConfig(doc);

}

void handleFeed(JsonDocument& doc) {

const char* id = doc["id"] | "";

int portions = doc["portions"] | 1;

if (strcmp(id, lastFeedId) == 0) return;                 // chong lenh lap

strlcpy(lastFeedId, id, sizeof(lastFeedId));

if (feeding) return publishEvent("feed_rejected", id, "busy");

if (lastFeedMs != 0 && millis() - lastFeedMs < FEED_MIN_INTERVAL_MS) return publishEvent("feed_rejected", id, "too_soon");

if (feedsToday >= FEED_MAX_PER_DAY) return publishEvent("feed_rejected", id, "daily_limit");

startFeed(portions, id);                                  // dat feedEndMs, bat servo

}

void feedLoop() {                                           // goi trong loop(), khong delay()

if (!feeding || millis() < feedEndMs) return;

sv.writeMicroseconds(SERVO_STOP_US);

feeding = false; lastFeedMs = millis(); feedsToday++;

publishEvent("feed_done", feedId, nullptr);

}

### Kiểm thử Giai đoạn 3

| Mã | Thao tác | Kết quả đúng | Nếu sai |
| --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | Biên dịch và nạp, mở Serial | Không lỗi biên dịch; log nêu phiên bản firmware, WiFi, MQTT, giờ NTP | Lỗi ledc*: dùng tạo xung bằng code; ghi phiên bản core |
| T3.2 | Subscribe fishtank/tank01/# bằng MQTTX (webuser) | status = online; telemetry mỗi 10 giây, JSON đúng mục E4, risk = 0 khi giá trị bình thường | Kiểm tra ACL, buffer MQTT, retain |
| T3.3 | Làm thay đổi từng cảm biến (nước ấm, nhúng mực nước, pha nước đục, dung dịch pH khác) | Trường tương ứng đổi; flags và risk đổi đúng ngưỡng | Kiểm tra hằng số hiệu chuẩn |
| T3.4 | Rút dây DS18B20 | temp_c = null, flags có sensor_temp, không báo nhiệt độ ảo |  |
| T3.5 | Publish cmd/feed {"id":"a1","portions":1} | Servo quay đúng thời gian rồi dừng; nhận event feed_done | Servo không dừng: kiểm tra SERVO_STOP_US |
| T3.6 | Gửi lại {"id":"a1",...}, rồi gửi lệnh mới ngay sau lần đầu | Lệnh trùng id bị bỏ qua; lệnh mới ngay bị feed_rejected too_soon |  |
| T3.7 | Gửi 5 lệnh cách nhau hơn 60 giây trong ngày (có thể hạ tạm giới hạn để thử) | Lần thứ 5 bị feed_rejected daily_limit |  |
| T3.8 | Publish config thay ngưỡng nhiệt độ, rồi khởi động lại ESP32 | Ngưỡng mới được áp dụng và còn giữ sau khi khởi động (NVS) |  |
| T3.9 | Làm giá trị vượt ngưỡng | Còi kêu đúng mẫu cảnh báo, rồi nguy hiểm; tắt tiếng 30 phút hoạt động | Kiểm tra tần số 1300 Hz và mẫu kêu mục E6 |
| T3.10 | Rút router 5 phút, cắm lại | Còi vẫn kêu cục bộ khi có sự cố; sau khi có mạng tự nối lại, status online, telemetry tiếp tục | Kiểm tra vòng nối lại và watchdog |

Hoàn thành khi: T3.1 đến T3.10 đạt, firmware nằm trên GitHub (không có secrets.h).

## Giai đoạn 4: Viết web frontend

Mục tiêu: trang web tĩnh hiển thị số liệu theo thời gian thực, điều khiển cho ăn, đặt ngưỡng; mở được từ điện thoại bằng dữ liệu di động. Đầu vào: bài thử T1.5 đã xác nhận wss 8084 đường dẫn đúng; mục E3 và E4.

### Cấu trúc đề xuất (docs/)

docs/index.html      giao diện

docs/style.css       kiểu dáng, hỗ trợ màn hình điện thoại và chế độ tối

docs/app.js          kết nối MQTT, hiển thị, điều khiển

docs/manifest.json   PWA (tên, biểu tượng)

docs/sw.js           service worker tối thiểu (tùy chọn)

### Kết nối MQTT (mẫu)

const HOST = "y132c53f.ala.asia-southeast1.emqxsl.com";

const client = mqtt.connect("wss://" + HOST + ":8084/mqtt", {

username, password,                       // nguoi dung nhap o form dang nhap

clientId: "web-" + Math.random().toString(16).slice(2, 10),

clean: true, keepalive: 30, reconnectPeriod: 3000, connectTimeout: 10000

});

client.on("connect", () => client.subscribe("fishtank/tank01/#", { qos: 1 }));

client.on("message", (topic, buf) => { /* cap nhat giao dien theo topic */ });

function feed(portions = 1) {

const id = "web-" + Date.now().toString(36);

client.publish("fishtank/tank01/cmd/feed", JSON.stringify({ id, portions }), { qos: 1 });

return id;                                // doi event feed_done / feed_rejected cung id, toi da 15 giay

}

### Việc cần làm

- Màn hình đăng nhập: địa chỉ broker điền sẵn; ô username và mật khẩu do người dùng nhập; không ghi mật khẩu vào mã nguồn; mặc định chỉ giữ trong phiên (sessionStorage), không lưu lâu dài trừ khi người dùng chọn.

- Bảng điều khiển: thẻ nhiệt độ, pH, độ đục, mực nước, màu theo mức (xanh, vàng, đỏ theo risk và flags); trạng thái bể (online hoặc offline theo status); thời gian cập nhật gần nhất; nếu quá 30 giây không có telemetry thì hiện “dữ liệu cũ”.

- Biểu đồ (Chart.js) cho từng chỉ số, giữ khoảng 24 giờ trong trình duyệt (localStorage, bọc try/catch). Giá trị mới nhất hiện ngay nhờ tin retained.

- Nút “Cho ăn ngay”: hộp xác nhận; gửi lệnh với id duy nhất; hiển thị kết quả theo event cùng id (đã cho ăn, hoặc lý do từ chối bằng tiếng Việt: too_soon “quá sớm”, daily_limit “hết số lần hôm nay”, busy “đang cho ăn”); hết 15 giây không thấy phản hồi thì báo “chưa nhận được phản hồi”; khóa nút trong lúc chờ.

- Cài đặt: ngưỡng cảnh báo, giờ cho ăn tự động, thời gian cho một phần, bật hoặc tắt còi; nhấn lưu thì publish config (retained). Kiểm tra giá trị hợp lệ ở phía web, nhưng ESP32 vẫn kiểm tra lại.

- Cảnh báo nổi bật khi risk ≥ 1; dòng trạng thái kết nối rõ ràng (đang kết nối, mất kết nối, đang tự nối lại).

- Giao diện điện thoại: co giãn theo màn hình; hỗ trợ chế độ tối; làm thành PWA (manifest) để cài ra màn hình chính; mọi chữ bằng Tiếng Việt.

- Thư viện: nạp mqtt.js 5.x và Chart.js 4.x từ CDN đã ghim đúng phiên bản (đã phát hành ít nhất 2 tuần, kiểm tra đường dẫn tồn tại). Không có tài nguyên tải từ nơi khác.

### Kiểm thử Giai đoạn 4

| Mã | Thao tác | Kết quả đúng | Nếu sai |
| --- | --- | --- | --- |
| T4.1 | Mở trang trên máy tính, đăng nhập bằng webuser | Trạng thái chuyển thành “đã kết nối”, thẻ hiện giá trị mới nhất ngay (nhờ retained) | Kiểm tra đường dẫn /mqtt, cổng 8084, tài khoản, HTTPS khi mở từ Pages |
| T4.2 | Đăng nhập sai mật khẩu | Báo lỗi rõ ràng bằng Tiếng Việt, không treo |  |
| T4.3 | Để ESP32 chạy, quan sát 5 phút | Số và biểu đồ cập nhật mỗi 10 giây, màu thẻ theo risk |  |
| T4.4 | Bấm “Cho ăn ngay” và xác nhận | Servo quay, web hiện “đã cho ăn”; bấm lần hai ngay sau đó thấy “quá sớm” | Kiểm tra id, ACL cmd/#, QoS |
| T4.5 | Rút nguồn ESP32 | Web báo offline trong khoảng 15 đến 30 giây; dữ liệu cũ được đánh dấu |  |
| T4.6 | Đổi ngưỡng ở Cài đặt, lưu | ESP32 áp dụng; mở lại web sau khi đóng vẫn thấy ngưỡng mới (retained) |  |
| T4.7 | Mở trên điện thoại bằng dữ liệu di động (không dùng WiFi nhà) | Dùng được mọi chức năng | Kiểm tra HTTPS, kích thước giao diện |
| T4.8 | Mở hai tab cùng lúc | Cả hai nhận dữ liệu, không bị đá nhau (client ID khác nhau) | Client ID phải ngẫu nhiên |

Hoàn thành khi: T4.1 đến T4.8 đạt.

## Giai đoạn 5: Ghép nối và thử nghiệm toàn hệ thống

Mục tiêu: chứng minh cả chuỗi cảm biến → ESP32 → EMQX → web → lệnh → servo chạy đúng, bền, và đạt mục tiêu “chủ nhà đi xa vẫn theo dõi được”.

| Mã | Kịch bản | Kết quả đúng | Đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| T5.1 | Bật nguồn ESP32 | Lên WiFi, web hiện số trong khoảng 10 giây | ☐ |
| T5.2 | Nhúng cảm biến nhiệt vào nước ấm | Web đổi theo, cảnh báo nếu vượt ngưỡng | ☐ |
| T5.3 | Bấm “Cho ăn” trên web | Servo quay, web nhận xác nhận | ☐ |
| T5.4 | Nhỏ dung dịch pH khác vào cốc thử | Còi và web cùng cảnh báo | ☐ |
| T5.5 | Rút router, cắm lại | Còi vẫn kêu cục bộ khi có sự cố; tự nối lại | ☐ |
| T5.6 | Tắt nguồn ESP32 | Web báo offline nhờ Last Will | ☐ |
| T5.7 | Chạy liên tục 24 đến 48 giờ | Không tự khởi động lại, không treo; số phút kết nối và lưu lượng trên Overview đúng ước tính | ☐ |
| T5.8 | Thử từ nơi khác bằng mạng 4G | Xem và điều khiển được từ xa | ☐ |
| T5.9 | Thử bảo mật: webuser publish vào telemetry | Bị chặn (whitelist đang hoạt động) | ☐ |
| T5.10 | Mất điện rồi có điện lại | ESP32 tự lên, giữ ngưỡng và bộ đếm cho ăn (NVS), tiếp tục gửi | ☐ |

Hoàn thành khi: T5.1 đến T5.10 đạt; ghi kết quả và ảnh chụp vào tests/.

## Giai đoạn 6: Đưa web lên mạng và bảo mật

Mục tiêu: web công khai qua HTTPS, hệ thống đã được siết quyền, không còn bí mật trong kho GitHub.

- Đưa web lên GitHub Pages. Đặt các tệp web trong thư mục docs/ của kho. Vào Settings → Pages → Source: “Deploy from a branch” → nhánh main, thư mục /docs → Save. Đợi vài phút, ghi lại đường dẫn dạng https://<tên-tài-khoản>.github.io/smart-fish-tank/. GitHub Pages cấp HTTPS tự động.

- ESP32 xác minh máy chủ bằng CA: bỏ net.setInsecure(), dùng net.setCACert(...) với nội dung emqx-ca.pem. Thử kết nối lại (T6.2).

- Siết quyền EMQX: xác nhận Authorization ở chế độ whitelist và chỉ có các quy tắc ở mục E3; xóa các client hoặc tài khoản thử không dùng; giữ Spend Limit bằng 0.

- Quản lý mật khẩu: đặt lại mật khẩu esp32 và webuser mới (chữ và số, từ 12 ký tự); cập nhật ở ESP32 và nói với người dùng web. Không lưu mật khẩu trong kho.

- Rà soát kho GitHub: không còn secrets.h, mật khẩu, API key; nếu từng lộ thì đổi ngay.

- Ghi giới hạn bảo mật vào tài liệu: web tĩnh không có đăng nhập thực sự; ai biết tài khoản webuser thì xem và điều khiển cho ăn được. Cho ăn đã có giới hạn trong firmware. Cần nhiều người dùng với quyền riêng thì phải thêm backend.

- Phương án dự phòng nếu EMQX đổi chính sách miễn phí: vì broker, cổng, tài khoản nằm trong cấu hình, có thể chuyển sang một broker khác hoặc tự dựng Mosquitto trên một máy luôn bật; chỉ cần đổi cấu hình và thử lại Giai đoạn 1.

| Mã | Thao tác | Kết quả đúng | Nếu sai |
| --- | --- | --- | --- |
| T6.1 | Mở đường dẫn GitHub Pages trên máy tính và điện thoại | Trang tải được qua HTTPS, đăng nhập và kết nối được | Kiểm tra thư mục /docs, tên tệp index.html |
| T6.2 | Nạp firmware dùng CA | Kết nối EMQX thành công khi xác minh chứng chỉ | Kiểm tra nội dung emqx-ca.pem, hostname, giờ hệ thống |
| T6.3 | Chạy lại T1.4 (kiểm tra từ chối) | Vẫn bị chặn |  |
| T6.4 | Đăng nhập bằng mật khẩu cũ sau khi đổi | Bị từ chối |  |
| T6.5 | Tìm “password” và tên người dùng trong toàn bộ kho | Không có bí mật | Xóa và đổi mật khẩu |

Hoàn thành khi: T6.1 đến T6.5 đạt.

## Giai đoạn 7: Tính năng mở rộng (tùy thời gian)

Thứ tự ưu tiên đề xuất: Telegram, vỏ hộp và chống nước, lịch sử dài hạn, OTA.

| Hạng mục | Cách làm tóm tắt | Kiểm thử |
| --- | --- | --- |
| Thông báo Telegram (nên làm) | Tạo bot qua BotFather, lấy mã bot và mã cuộc trò chuyện. ESP32 gửi yêu cầu HTTPS tới api.telegram.org khi risk đổi lên 1 hoặc 2 và khi mất kết nối cảm biến. Lưu mã trong NVS, không đưa lên GitHub. Giới hạn tần suất (mỗi sự cố nhắc tối đa 1 lần mỗi 30 phút) | Gây sự cố giả, điện thoại nhận tin trong khoảng 1 phút; sự cố kéo dài không bị nhắc dồn dập |
| Vỏ hộp và chống nước | Đặt mạch trong hộp nhựa, khoét lỗ thoát âm cho còi, luồn dây qua ống, dùng đầu nối PH2.0 đã mua để tháo cảm biến dễ dàng, cố định đầu dò | Phun nước nhẹ quanh hộp, mạch vẫn chạy; không có dây tuột khi kéo nhẹ |
| Lịch sử dài hạn | Thêm dịch vụ lưu trữ miễn phí (ví dụ Google Sheets hoặc Supabase) ghi một dòng mỗi vài phút. Hạn mức miễn phí của EMQX chỉ cho số rule và connector rất ít, cân nhắc kỹ trước khi dùng | Sau 24 giờ có dữ liệu liên tục, không trùng, không mất đoạn |
| OTA | Cập nhật firmware qua WiFi để không phải tháo ESP32 khỏi bể | Nạp bản mới qua mạng, kiểm tra phiên bản trong telemetry |

## Giai đoạn 8: Hoàn thiện và nghiệm thu

Mục tiêu: hệ thống chạy thật trên bể cá, có tài liệu và bản demo hoàn chỉnh.

- Lắp vào bể thật: cố định các đầu dò (nhiệt độ, pH, độ đục, mực nước), đặt hộp mạch tránh nước, lắp cơ cấu cho ăn phía trên mặt nước.

- Chạy thật 3 đến 7 ngày: ghi nhận số lần khởi động lại, mất kết nối, sai lệch pH (kiểm tra lại bằng dung dịch chuẩn sau 1 tuần), sai lệch nhiệt độ so với nhiệt kế.

- Soạn tài liệu: sơ đồ đấu dây (ảnh có chú thích), sơ đồ hệ thống, hướng dẫn sử dụng cho chủ bể, bảng hiệu chuẩn, hướng dẫn nạp firmware, hướng dẫn xử lý sự cố.

- Chuẩn bị demo (khoảng 5 phút): xem số liệu thật trên điện thoại bằng 4G, bấm cho ăn từ xa, gây cảnh báo (nước đục hoặc dung dịch pH), rút nguồn để thấy offline.

- Báo cáo: nêu mục tiêu, kiến trúc, linh kiện và chi phí (1.151.000 đ), hiệu chuẩn, kết quả kiểm thử T0 đến T6, hạn chế, hướng phát triển.

### Danh sách nghiệm thu cuối

☐  Giai đoạn 0 đến 6: mọi bài kiểm thử đạt, có bằng chứng trong tests/.

☐  Bảng hiệu chuẩn đã điền; firmware dùng đúng các hằng số đó.

☐  Cho ăn: không bao giờ vượt giới hạn; cơ cấu cho ăn ổn định.

☐  Còi 1300 Hz hoạt động độc lập khi mất mạng.

☐  Web dùng được từ điện thoại bằng dữ liệu di động.

☐  Whitelist đang bật; mật khẩu đã đổi; kho GitHub sạch bí mật.

☐  Chạy liên tục tối thiểu 3 ngày không lỗi; EMQX Overview nằm trong hạn mức miễn phí.

☐  Tài liệu và video demo hoàn tất.

# H. Phụ lục

## H1. Xử lý sự cố nhanh

| Triệu chứng | Nguyên nhân thường gặp | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| Không nạp được code, báo Failed to connect hoặc Timed out waiting for packet header | Cáp chỉ sạc, driver, cổng USB, dây nối chân khởi động | Giữ nút BOOT khi thấy Connecting....; đổi cáp và cổng; tháo dây khỏi GPIO0, GPIO2 |
| Không thấy cổng COM | Chưa cài driver CP2102 hoặc cáp không truyền dữ liệu | Cài driver; đổi cáp |
| WiFi không nối được | Mạng 5GHz, sai mật khẩu | ESP32 chỉ dùng 2,4GHz; tách tên mạng 2,4GHz nếu router phát chung |
| MQTT mã -2 | Sai địa chỉ hoặc không có Internet | Nhập đúng hostname (không kèm mqtts://); thử mạng khác |
| MQTT mã 5 | Sai username hoặc mật khẩu, hoặc bị ACL | Kiểm tra lại tài khoản esp32 và quyền |
| EMQX từ chối, mã -5 hoặc lỗi TLS | Thiếu SNI, dùng địa chỉ IP, hoặc sai CA | Dùng hostname; kiểm tra file CA |
| Kết nối được nhưng publish không đến web | ACL whitelist thiếu quy tắc, hoặc sai topic | Đối chiếu mục E3; thử bằng MQTTX; kiểm tra chữ hoa chữ thường |
| Web wss không kết nối | Sai đường dẫn, mở trang bằng HTTP | Xác nhận T1.5; dùng HTTPS (GitHub Pages) |
| DS18B20 đọc −127 | Sai dây, thiếu điện trở 4,7kΩ | Kiểm tra DATA, VCC 3,3V, GND; thêm điện trở giữa DATA và 3,3V (nếu adapter không có) |
| pH nhảy loạn | Nhiễu điện, đầu dò khô, nối đất thiếu | Làm ẩm đầu dò, tăng số mẫu trung bình, tách thiết bị điện, nối chung GND |
| ESP32 tự khởi động lại khi servo quay | Sụt nguồn | Nguồn 5V 2A riêng cho servo, nối chung GND, thêm tụ 470 đến 1000 µF |
| Servo xoay khi lẽ ra dừng | Điểm dừng lệch | Chỉnh SERVO_STOP_US bằng + và - ở test 2.4 |
| Còi kêu liên tục | Module kích hoạt mức thấp | Đảo logic (mức thấp là kêu) rồi thử lại |
| Deployment EMQX bị dừng | 30 ngày liên tiếp không có kết nối | Bật lại deployment trong Console |

## H2. Câu hỏi cần nhóm xác nhận (CẦN XÁC NHẬN)

☐  Số thành viên và vai trò từng người; hạn nộp.

☐  Loài cá và dung tích bể (để chọn ngưỡng nhiệt độ, pH).

☐  WiFi tại nơi đặt bể có sóng 2,4GHz ổn định không.

☐  Phiên bản gói esp32 đã cài; đã cài đủ 5 thư viện chưa; Test 1 đã nạp được chưa.

☐  Tên tài khoản GitHub và tên kho; đã mời thành viên chưa.

☐  Cổng thực tế trên ESP32 là Micro USB hay Type-C.

☐  Nhóm có đồng hồ vạn năng không.

☐  Nhóm đã đấu dây đúng theo mục E5 chưa (đặc biệt cầu chia áp).

☐  Model chính xác module độ đục (ngõ ra analog hay số, dải điện áp) và module pH (có biến trở, có chân Po).

☐  Adapter DS18B20 đã có sẵn điện trở kéo lên chưa.

☐  Nội dung 8 quy tắc Authorization trong EMQX; đã chuyển whitelist chưa.

☐  Kết quả bài thử MQTTX và ESP32 (T1.2 đến T1.9).

☐  Đã có dung dịch chuẩn pH chưa.

## H3. Thuật ngữ

| Thuật ngữ | Giải thích đơn giản |
| --- | --- |
| MQTT | Giao thức gửi tin nhắn nhẹ cho thiết bị IoT: bên gửi và bên nhận không nói chuyện trực tiếp mà qua một trạm trung chuyển |
| Broker | Trạm trung chuyển MQTT (ở đây là EMQX Cloud) |
| Topic | Địa chỉ “hộp thư” của tin nhắn, ví dụ fishtank/tank01/telemetry |
| Retained | Broker nhớ tin cuối của topic; ai vừa kết nối là nhận ngay tin đó |
| Last Will | Tin nhắn dặn trước: nếu thiết bị đột ngột mất kết nối, broker tự gửi (ở đây là offline) |
| QoS | Mức đảm bảo gửi tin: 0 gửi một lần, 1 gửi ít nhất một lần |
| ACL / Authorization | Danh sách quy định tài khoản nào được gửi hay nhận ở topic nào |
| Whitelist / Blacklist | Whitelist: chỉ cho phép điều đã liệt kê. Blacklist: cho phép tất cả trừ điều bị cấm |
| WebSocket (wss) | Cách để trang web nói chuyện MQTT qua kết nối mã hóa |
| ADC | Bộ đổi điện áp analog thành số của ESP32 (12 bit: 0 đến 4095) |
| Cầu chia áp | Hai điện trở nối tiếp để hạ điện áp xuống mức ESP32 chịu được |
| NVS | Bộ nhớ flash của ESP32 dùng lưu cấu hình, mất điện vẫn còn |
| PWA | Trang web có thể cài như ứng dụng trên điện thoại |
| SNI | Thông tin tên máy chủ gửi kèm khi kết nối TLS; thiếu thì EMQX từ chối |

## H4. Nguồn tham khảo

- EMQX Cloud: Pricing and Billing: docs.emqx.com/en/cloud/latest/price/pricing.html

- EMQX Cloud: Create a Serverless Deployment: docs.emqx.com/en/cloud/latest/create/serverless.html

- EMQX Cloud: Quotas and Limits: docs.emqx.com/en/cloud/latest/create/restriction.html

- EMQX Cloud: Serverless Connection Guide: docs.emqx.com/en/cloud/latest/deployments/port_guide_serverless.html

- HiveMQ Cloud Serverless ngừng nhận cluster mới, đóng ngày 31/12/2026: docs.hivemq.com/hivemq-cloud/index.html

- Mã tham khảo: FishMaster-main.zip (do nhóm cung cấp)

- Ảnh đơn hàng Shopee: linh_kien_iot.docx; ảnh EMQX Deployment Overview, Authentication, Authorization do nhóm cung cấp ngày 29/10/2026

## H5. Nhật ký thay đổi so với các bản kế hoạch trước

| Nội dung | Trước | Sau | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| Broker | HiveMQ Cloud Serverless | EMQX Cloud Serverless | HiveMQ ngừng nhận cluster mới |
| Cổng WebSocket cho web | 8884 | 8084 | Theo ảnh Deployment Overview của EMQX |
| Tên tài khoản | esp32_tank, web_user | esp32, webuser | Theo ảnh Authentication của nhóm |
| Servo | Khuyên dùng 180° | Dùng loại 360° đã mua, điều khiển bằng thời gian quay | Theo đơn hàng |
| Điện trở chia áp | 2 con 10kΩ | 2 con 4,7kΩ | Gói đã mua chỉ có 4K7 |
| Authorization | Cho rằng quy tắc đã giới hạn quyền | Phải chuyển sang whitelist rồi kiểm thử | Ảnh cho thấy đang blacklist |
| Thư mục web trong kho | web/ | docs/ | GitHub Pages chỉ phục vụ từ / hoặc /docs |
| Cấp nguồn cảm biến mực nước | Luôn 3,3V | Qua GPIO27, bật khi đo | Chống ăn mòn vạch đồng |